chemise femme

"Andro"

# Collection: "Défilé 2018"

Printemps-Eté 2018

SOMMAIRE

- PAGE DE PRESENTATION                                                                                 1/16

- SOMMAIRE                                                                                                           2/16

- CAHIER DES CHARGES								3/16

- FICHE DESCRIPTIVE                                                                                           4/16

- FICHE NOMENCLATURE								5/16

- FICHE MATIERES ET FOURNITURES						6/16

- FICHE PLACEMENT									 7/16

- FICHE	COUT DE REVIENT								8/16

- FICHE TECHNIQUE	DEVANT					             	9/16

- FICHE TECHNIQUE	DOS						                      10/16

- GAMME DE MONTAGE							           11 à 12/16

- FICHE CONTROLE DE QUALITE						           15 et 16 /16

CAHIER DES CHARGES

Sujet: La chemise est une pièce essentielle du vestiaire de l'homme. Afin de proposer des modèles différents pour sa prochaine collection "Androgyne" Printemps-été 2018, la maison Bolland vous demande de décliner la chemise de base en plusieurs modèles. Pour compléter le smoking inspiré d'YSL, vous allez réaliser un modèle en piqué de coton blanc à partir de la base "Andro". Vous devez transformer le col, les poignets et les fentes. Vous pouvez conserver ou transformer le pli du dos et changer la hauteur de chemise.

Col:

- Pied de col obligatoire

- Pas de col Claudine, ni mao, ni officier

- une ou plusieurs surpiqûres avec ou sans couleur

- pointes de col : arrondies, cassées ou pointues (en accord avec le poignet)

Poignet :

Transformation du poignet possible dans le respect de la hauteur du poignet de base

Patte :

Patte chemise ou fente indéchirable

Hauteur:

Chemise variable

Patte de boutonnage :

Celle de base est à conserver

FICHE DESCRIPTIVE

| MODELE ANDRO DE BASE |  |
| --- | --- |
| DESCRIPTIF DU PRODUIT |  |
| - CHEMISE : - Coupe droite - Longueur bassin - Boutonnage devant fermé par 6 boutons - Empiècement épaule - Pli rond Milieu dos - Manches longues - fentes indéchirable - Poignet droit fermé par un bouton - Taille M-XL |  |
| CODE D’ENTRETIEN | COMPOSITION |
|  | - TISSU : Piqué COMPOSITION : 50 % coton- 50% Polyester |

FICHE NOMENCLATURE

| 5 6 4 11 2 3 8 7 4 1 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 8 | Bouton | Plastique | Diamètre 12 mm |
| 10 | 2 | Poignet | Triplure |  |
| 9 | 1 | Col |  |  |
| 8 | 2 | Patte/ganse fente de manche | 50 % coton- 50% Polyester | 20x3 cm |
| 7 | 2 | Poignet |  |  |
| 6 | 2 | Pied de col |  |  |
| 5 | 2 | Col |  |  |
| 4 | 2 | Empiècement |  |  |
| 3 | 2 | Manche |  |  |
| 2 | 2 | Devant |  |  |
| 1 | 1 | Dos |  |  |
| RP | NB | DESIGNATION | MATIERES | RENSEIGNEMENTS |

FICHE MATIERES et FouRNITURES

| Matières |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fournisseurs | Caractéristiques |  | Échantillon |
| BENNYTEX 43 CHEMIN DES VIGNES LOCAL 14 93000 BOBIGNY FRANCE | Nom: Piqué Référence PiqueCT02 Composition : 50 % coton- 50% Polyester Laize : 145 cm Coloris : blanc Quantité : Prix/m : 5.90 euros |  |  |
| Autre : | Nom: Référence : Composition : Laize: Coloris : Quantité : Prix/m : |  |  |
| Fournitures |  |  |  |
| Fournisseurs |  | Caractéristiques | Echantillon |
| FIL 2000 65 rue Réaumur 75002 Paris FRANCE |  | FIL Composition : Polyester Coloris : assortis Quantité : 1 bobine Prix : 0,72 € |  |
| FIL 2000 65 rue Réaumur 75002 Paris FRANCE |  | TRIPLURE NOM : Triplure Composition : coton/polyester Armure : toile Laize : 1.45 Coloris : blanc Quantité : 0,30 m Prix : 3.5€ |  |
| FIL 2000 65 rue Réaumur 75002 Paris FRANCE |  | BOUTONS Nom: boutons 2 trous ou 4 trous Diamètre : 12mm Coloris : assorti Quantité : 8 Prix unitaire : 0,50 € |  |

FICHE COUT DE REVIENT

(à calculer)

| # CALCUL DU COUT DE REVIENT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Désignation | # Quantité | # Prix unitaire | # Coût total |
| # Tissu |  |  |  |
| # Triplure |  |  |  |
| # Bouton 12 mm | # 8 |  |  |
| # Fil |  | # 0,72 |  |
| # Total coût d’achat |  |  |  |
| # Coupe | # 6 mn | # 0.4 | # 2,4 |
| # Fabrication | # 25 mn | # 0.4 | # 10 |
| # Total coût de fabrication |  |  | # 12,4 € |
| # Distribution | # 12,40 x 0,15 |  | # 1,86 |
| # Total coût de distribution |  |  | # 1,86€ |
| ###### COUT DE REVIENT HT : |  |  |  |
| ###### Calcul de la TVA 20% : |  |  |  |
| ###### COUT DE REVIENT DE LA CHEMISE TTC: |  |  |  |

FICHE MATIERES et FouRNITURES

| Métrage : 130 cm | Laize : 150 | Placement sur tissu dossé |
| --- | --- | --- |

FICHE TeCHNIQUE DEVANT

FICHE TeCHNIQUE DOS

GAMME DE MONTAGE

| Produit: Chemise |  |  |  |  | Mode de lancement: par unité |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Quantité: 22 |  |  |  |  | Taille: M-XL |  |  |
| CONDITIONS TECHNOLOGIQUES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matière d'œuvre |  | Matériels | Type de point | Nombre de point/cm |  | Fournitures |  | Outillage divers | Tolérances |  |  | Temps |
| 50% Coton 50%Polyester |  | P.P. | 301 | 4 pts/cm |  | Fils Boutons |  | Ciseaux Réglet | + ou - 1 mm |  |  | 20 heures |
|  |  | Surjeteuse | 504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Machine à boutonnière |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Presse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase | Opérations |  |  |  |  |  | Sections |  |  |  | Observations |  |
| LE REPASSAGE SE FAIT TOUT AU LONG DE LA FABRICATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CORPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Remplier patte de boutonnage |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suivant crans Largeur 3cm |  |
| 2 | Surpiquer nervure de part et d'autre de la patte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pré-piquer pli dos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suivant crans Sur 4 cm |  |
| 4 | Assembler empiècement/dos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dessus et dessous |  |
| 5 | Assembler épaules empiècement sur devant |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dessus et dessous |  |
| 6 | Coulisser assemblage Surpiquer assemblage |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dos et devant A 1mm |  |
| COL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Assembler dessus et dessous col tissu et triplure |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Côté sans crans |  |
| 8 | Coulisser : Cranter, retourner col |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Surpiquer col |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Assembler dessous pied de col sur -o- encolure |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Laisser 7mm de chaque côté |  |
| 11 | Assembler col sur dessus pied de col |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suivant crans |  |
| 12 | Assembler triplure sur dessus pied de col |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Côté sans crans |  |
| 13 | Retourner et repasser |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Triplure non visible sur l'-o- |  |
| 14 | Coulisser dessus pied de col/dessous pied de col |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Triplure |  |
| 15 | Rabattre pied de col/l’o-o encolure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Surpiquer nervure sur -o- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tout autour du pied de col Début piqûre épaule droite |  |
| FENTE INDECHIRABLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Assembler manche et patte |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A 3mm Côté coude |  |
| 18 | Remplier bord extérieur de la patte |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Régularité patte |  |
| 19 | Rabattre la patte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Réaliser l'arrêt dans le haut de la fente |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -o-/-o- Solidité arrêt Netteté arrêt |  |
| 21 | Remplier en respectant le sens d'ouverture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANCHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Assembler manche sur emmanchure |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suivant crans |  |
| 23 | Surjeter assemblage |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vêtement sur le dessus |  |
| 24 | Surpiquer assemblage manche |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Coutures couchées vers tête de manche |  |
| 25 | Assembler couture de dessous manche et couture côté |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Couture assemblage manche face /face |  |
| 26 | Surjeter assemblage |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Devant sur le dessus |  |
| 27 | Repasser |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Coutures couchées vers le dos |  |
| POIGNET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Plaquer poignet/triplure Repasser |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Plaquer triplure/poignet Repasser poignet |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plier suivant crans |  |
| 30 | Pré-piquer plis bas de manche |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suivant crans Plis couchés vers la fente |  |
| 31 | Assembler dessous poignet sur bas de manche |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Laisser 1 cm de chaque côté |  |
| 32 | Coulisser extrémités poignets |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hauteurs poignets et fentes identiques |  |
| 33 | Retourner poignet Ressortir les angles |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sillon non visible sur -o- |  |
| 34 | Rabattre poignet sur manche et Surpiquer nervure |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Piqûre assemblage cachée Platitude poignet Extrémités poignet dans le prolongement de la fente |  |
| FINITIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Ourler bas de chemise |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A 10 mm |  |
| 36 | Pointer emplacement boutons Pointer emplacement boutonnières |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Côté G Côté D Et sur poignets |  |
| 37 | Exécuter boutonnières |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Côté D |  |
| 38 | Coudre boutons |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Côté G |  |
| 39 | Contrôler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Repasser et mettre sur cintre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FICHE CONTRÔLE

| Moyens de contrôle Points à contrôler | VISUEL | DIMENTIONNEL | Par SUPERPOSITION | TOLERANCE | CONFORME | NON CONFORME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - respect du thermocollage sur l'envers du col, de la patte de boutonnage et passepoil de poche |  |  |  | +/-1mm |  |  |
| - respect des valeurs d'assemblages épaules côté droit |  |  |  | +/-1mm |  |  |
| - surjetage assemblages épaules côté droit correct |  |  |  | +/-1mm |  |  |
| - respect des valeurs d'assemblages épaules côté gauche |  |  |  | +/-1 mm |  |  |
| - surjetage assemblages épaules côté gauche correct |  |  |  | +/-1mm |  |  |
| - coutures d'épaules couchées vers le dos côté droit |  |  |  | +/-1mm |  |  |
| - coutures d'épaules couchées vers le dos côté gauche |  |  |  | +/-1 mm |  |  |
| - respect du montage de la patte de boutonnage droite |  |  |  | +/-1 mm |  |  |
| - respect du montage de la patte de boutonnage gauche |  |  |  | +/-1 mm |  |  |
| - régularité du coulissage du col |  |  |  | +/-1 mm |  |  |
| - régularité du coulissage du pied de col |  |  |  | +/-1 mm |  |  |
| - assemblage du col sur l'encolure |  |  |  | +/-1mm |  |  |
| - respect des surpiqures du col |  |  |  | +/-1mm |  |  |
| - assemblage de la manche droite |  |  |  | +/-1mm |  |  |
| - assemblage de la manche gauche |  |  |  | +/-1mm |  |  |
| - régularité du surjetage de la manche droite |  |  |  | +/-1mm |  |  |
| - régularité du surjetage de la manche gauche |  |  |  | +/-1mm |  |  |
| - respect des surpiqures de la fente manche droite |  |  |  | +/-1mm |  |  |
| - respect des surpiqures de la fente manche gauche |  |  |  | +/-1mm |  |  |
| - régularité du coulissage du poignet gauche |  |  |  | +/-1mm |  |  |
| - régularité du coulissage du poignet droit |  |  |  | +/-1mm |  |  |
| - respect de la valeur d'ourlet du bas de chemise |  |  |  | +/-1mm |  |  |
| - finitions : fils coupés, repassage |  |  |  |  |  |  |
| - propreté |  |  |  |  |  |  |
| CONCLUSION : |  |  |  |  |  |  |