CONDENSATEUR – DIPOLE RC

# Quelques questions de cours

- Donner la relation qui lie l'intensité i du courant électrique à la charge électrique q . On accompagnera cette relation d’un schéma explicatif.

- Donner la relation qui lie la charge électrique q à la tension uC aux bornes d'un condensateur. On accompagnera cette relation d’un schéma explicatif.

- Si 0V est la valeur de la tension aux bornes du condensateur juste avant fermeture de l'interrupteur quelle est la tensions aux bornes du condensateur juste après fermeture de l'interrupteur ? Justifier.

- Donner l'expression de la constante de temps d'un dipôle comprenant un condensateur associé en série avec un conducteur ohmique de résistance R.

- Préciser les deux méthodes qui permettent de déterminer graphiquement la constante de temps lors de la décharge du condensateur . Faire un schéma.

- On soumet un dipôle {R,C} à un échelon de tension E. Etablir l'équation différentielle qui régit l'évolution de uC lors de la charge du condensateur.

# Orientation et relations algébriques

I - On relève la tension aux bornes d'un condensateur de capacité C= 100 µF ainsi que l'intensité du courant dans la branche dans laquelle il se trouve (voir figure I). Les valeurs sont indiquées à un instant t et évoluent au cours du temps.

- Le circuit est-il en régime transitoire ou asymptotique ?

- Quelle est la valeur de la tension uAB à l'instant t ?

- Calculer les valeurs des charges électriques qA et qB portées par les armatures A et B du condensateur à l'instant t. Laquelle est positive ?

- En considérant le branchement de l'ampèremètre, préciser le sens du courant.

Figure I

Figure II

Écrire la relation entre i et uAB. Est-on en convention générateur ou récepteur pour ce dipôle ?

II - On considère la décharge d'un condensateur de capacité C dans un conducteur ohmique de résistance R (voir la figure II). L'ampèremètre indique une valeur positive tout au long de l'expérience.

- En analysant le branchement de l'ampèremètre, orienter le circuit. Indiquer le sens du courant, dont l'intensité est notée i.

- Indiquer la convention utilisée pour le condensateur et pour le conducteur ohmique.

- Ecrire les relations entre i et uAB puis entre i et uEF.

- En appliquant la loi d'additivité des tensions, indiquer relation entre uAB et uEF.

Etablir une équation différentielle

III - Pour étudier la réponse du dipôle RC à un échelon montant de tension, on considère le circuit schématisé ci-dessous.

1.a. Donner la relation entre i(t) et dqAdt

b. Donner la relation entre uAB(t), qA(t) et C.

2. Écrire la loi d'additivité des tensions.

3. Établir l'équation différentielle vérifiée par uAB(t).

4. Déduire des questions l.b. et 3, l'équation différentielle vérifiée par qA(t).

Résoudre une équation différentielle

IV - On considère l'équation différentielle suivante :

duABdt+uABRC=ERC

A l’instant initial, le condensateur est totalement déchargé.

a.	Vérifier que uAB(t) = K1.e-(t/RC) + K2 est solution de cette équation différentielle en indiquant la condition sur K2.

b.	Déterminer la constante K1.

Travailler autour de la constante de temps

V - Un condensateur de capacité C = 3,3 µF se charge à travers une résistance R = 100 kΩ à l'aide d'un générateur de tension continue de force électromotrice E = 9 V

- Exprimer la constante de temps τ du circuit.

- Montrer qu'elle est homogène à un temps.

- Déterminer sa valeur.

- Que vaut la tension aux bornes du condensateur après une durée égale à 5 s?

- Que vaut l'intensité du courant circulant dans la branche où est placé le condensateur, après une durée égale à 5 s ?

VI - La courbe suivante a été obtenue par acquisition de la tension aux bornes d'un condensateur au cours de sa charge. Le circuit réalisé comprend en série le condensateur, une résistance R = 100 Ω, un interrupteur K et un générateur de tension continue de force électromotrice E.

- Proposer un schéma du dispositif.

- Déterminer graphiquement la constante de temps τ du dipôle RC de deux façons.

- En déduire la valeur de la capacité C du condensateur.

- En déduire la force électromotrice E du générateur de tension

Energie emmagasinée dans un condensateur

VII - Un condensateur de capacité C = 47 µF est chargé à travers une résistance R = l MΩ sous une tension constante E = 200 V

- Exprimer l'énergie emmagasinée par le condensateur au cours de sa charge, en fonction de sa charge électrique q, puis en fonction de la tension à ses bornes.

- Calculer sa valeur au bout d'une durée τ = RC.

- Quelle est la valeur de l'énergie emmagasinée lorsque la charge du condensateur peut être considérée comme terminée ?