01/01/2013

Utiliser Arduino en technologie ¦ M. Russeil

| Collège Evariste Galois | Arduino, modules et fonctions |
| --- | --- |

Sommaire

# Arduino, c’est quoi ?___________________________	Page 3

# Présentation de la carte_________________________	Page 4

# Présentation du logiciel associé__________________	Page 5

# Ecrire et téléverser un programme________________	Page 6

# Où brancher les modules ?______________________	Page 7

# Utiliser les actionneurs_________________________	Page 8

## Les LED ou DEL___________________________________ 	Page 8

## Les servomoteurs 0°-180°___________________________	Page 9

## Les servomoteurs à rotation continu_________________	Page 10

## Les moteurs à courant continu avec le module L293D__	Page 11

## Les buzzers______________________________________   Page 12

# Utiliser les capteurs____________________________	Page 13

## Les boutons poussoirs et autres interrupteurs_________	Page 13

## Module LDR (photorésistance)______________________	Page 14

## Potentiomètre____________________________________	Page 15

## Module température_______________________________	Page 16

## Module capteur de frappe___________________________	Page 17

## Module capteur de ligne____________________________	Page 18

## Module barrière infrarouge_________________________	Page 19

# Moniteur série_________________________________	Page 20

# Exemples d’utilisation__________________________	Page 21

# Référence de base pour la programmation_________	Page 22

# Dépannage___________________________________	Page 23

# Bibliographie, liens____________________________	Page 24

- Arduino, c’est quoi ?

- Une carte d’interface programmable capable de piloter des capteurs et des actionneurs afin de simuler ou créer des systèmes automatisés.

- Un logiciel de programmation qui permet de programmer la carte en fonction d’un comportement désiré.

- Le tout, logiciel comme matériel, est sous licence libre donc utilisable et modifiable sous conditions de mentionner les auteurs d’origine.

- Une grande communauté d’amateurs et de passionnés contribuent à développer des applications et à les partager.

- Présentation de la carte

Il existe beaucoup de versions qui sont toutes compatibles dans le cadre de ce dossier. Les versions plus récentes ont des fonctionnalités  supplémentaires.

Arduino UNO

Broches d’entrées analogiques :

- Permet de brancher des capteurs et des détecteurs.

Connexion USB (Universal Serial Bus):

- Permet d’alimenter la carte en énergie électrique (5V).

- Permet de téléverser le programme dans la carte.

- Permet de communiquer avec la carte.

Broches d’alimentation :

- Permet d’alimenter les capteurs et les actionneurs.

Prise jack :

- Permet de brancher une alimentation (pile, batterie, adaptateur secteur).

Entrées et sorties numériques (Digital):

- Permet de brancher des actionneurs.

- Permet de brancher des détecteurs.

Circuit programmable : stocke le programme et l’exécute.

- Présentation du logiciel associé

Le logiciel arduino permet d’écrire un programme, de le transférer dans la carte (téléverser) et communiquer avec elle.

Vérifier la syntaxe du programme

Les instructions sont proches du language C/C++.  Afin de les rendre plus digestes, nous utiliserons des fonctions francisées.

TELEVERSER : Verbe formé à partir du préfixe français (emprunté au grec) télé- « à distance » et du mot verser. Proposé par l’Office québécois de la langue française

Informations sur les erreurs et les actions réussies

On écrit le programme ici

Nom du programme

Affiche le moniteur série

Téléverser le programme vers la carte

- Ecrire et téléverser un programme

- Lancer le logiciel arduino.

- Fichier / Ouvrir et choisir « Programme_de_base.ino »

- Ecrire le programme avec les instructions de la référence ou ouvrir un exemple de la librairie « Modules ».

- Vérifier le programme

- Brancher les capteurs et actionneurs souhaités.

- Connecter la carte arduino à l’ordinateur avec un cordon USB.

- Téléverser le programme vers la carte. Si le transfert ne se fait pas, une fenêtre s’ouvre. Validez et recommencez.

- Vérifier le fonctionnement de votre montage.

- Où brancher les modules ?

D7 Bouton poussoir BP2

D6 Bouton poussoir BP3

D5 Bouton poussoir BP4

D4 M2a Moteur cc

D3 BUZZER

D2 M2b Moteur cc

D1 M1a Moteur cc

D0 M1b Moteur cc

GND

D13 LED 1

D12 LED2

D11 LED3

D10 LED 4 ou Servomoteur2

D9 Servomoteur

D8 Bouton poussoir BP1

5V

GND

GND

LDR A0

Suiveur de ligne 1 A1

Capteur de température A2

Barrière infrarouge A3

Capteur de frappe A4

Suiveur de ligne 2 A5

6.1 LED ou DEL

La LED (Light Emmiting Diode) ou DEL (Diode Electroluminescente), est un composant qui émet de la lumière lorsqu’elle est traversée par un courant électrique. Une résistance permet de limiter le courant qui parcourt la DEL afin d’éviter de la griller.

Branchement :

LED1 entre D13 et GND

LED2 entre D12 et GND

LED3 entre D11 et GND

LED4 entre D10 et GND

Instructions pour LED1, LED2, LED3, LED4:

ALLUMER(nom);

ETEINDRE(nom);

PENDANT(temps en ms) ;

PENDANT(temps SECONDES) ;

CLIGNOTER(nom, temps) ;

Instructions pour LED3 et LED4 :

VARIERLED(nom, temps) ;

6.2 Servomoteur 0-180°

Un servomoteur est un moteur asservi en position. Il est composé d’une électronique de commande, d’un moteur à courant continu et d’un train d’engrenages.

On peut le commander avec précision pour qu’il bouge entre un angle de 0 degré et 180 degrés.

Instruction pour le servomoteur 1 :

ANGLESERVO(ANGLE) ;

ANGLE est un nombre compris entre 0 et 180.

Branchement :

Servomoteur sur GND 5V et D9

6.3 Servomoteur continu (HSR-1425)

Un servomoteur à rotation continue est un servomoteur qui peut s’utiliser comme un moteur à courant continu. Il est composé d’une électronique de commande, d’un moteur à courant continu et d’un train d’engrenages.

On peut le commander avec précision pour qu’il bouge entre un angle de 0 degré et 180 degrés.

Instructions pour les deux servomoteurs en même temps :

AVANCESERVO() ;

RECULESERVO() ;

GAUCHESERVO() ;

DROITESERVO() ;

STOPSERVO() ;

Branchement :

Servomoteur sur GND 5V et D9

Servomoteur2 sur GND 5V et D10 (optionnel)

6.4 Moteur cc (module L293D)

Le circuit L293D permet de piloter 2 moteurs à courant continu.

Nous l’utilisons ici en mode simple, rotation dans un sens ou dans l’autre.

Branchement sur le module dans l’ordre :

5V

D4 ou D1 (deuxième moteur)

Moteur

Rien

GND

Moteur

D2 ou D0 (deuxième moteur)

Rien

Instructions pour les moteurs à courant continu :

AVANCER() :

RECULER() :

ARRET() ;

DROITE() ;             	(cas d’utilisation de deux moteurs)

GAUCHE() ;		(cas d’utilisation de deux moteurs)

6.5 Buzzer

Instructions pour jouer la mélodie pré programmée sur le buzzer :

MELODIE() :

Branchement :

GND

D3

Le buzzer fonctionne un peu comme un haut parleur, il émet du son lorsqu’on lui envoie une tension variable de fréquence comprise entre 20Hz et 20kHz.

7.1 Boutons poussoirs et autres interrupteurs

Instructions pour les BP et interrupteurs :

TEST(BP1) ;

SI (TEST(BP1) == ENFONCE)

{instructions voulues}

SINON

{instructions voulues}

RELACHE et ENFONCE sont les deux valeurs renvoyées par la fonction TEST(quoi) ;

Branchement des modules :

BP1 sur 5V et D8

BP2 sur 5V et D7

BP3 sur 5V et D6

BP4 sur 5V et D5

Les boutons poussoirs (BP) sont des interrupteurs qui ouvrent ou ferment un circuit électrique. Leur spécificité est qu’ils reviennent en position une fois relâchés. Les micro-rupteurs sont des BP munis d’une languette. Les ILS (interrupteur à lame souple) sont déclenchés par un aimant.

On branchera les interrupteurs classiques de la même manière.

7.2 LDR ou photorésistance

Le module LDR est composé d’une photorésistance dont la valeur varie avec la luminosité et d’une résistance. La tension renvoyée par le capteur varie en fonction de la luminosité.

Instructions pour le module LDR :

TESTCAPTEUR(LDR) ;

La fonction renvoie un nombre entre 0 et 1023.

SI (TESTCAPTEUR(LDR) <= 500)

{instructions voulues}

SINON

{instructions voulues}

AFFICHE(TESTCAPTEUR(LDR)) ;

Branchement des modules :

5V,  A0 et GND

7.3 Potentiomètre

Instructions pour les BP et interrupteurs :

TESTCAPTEUR(CAPTEUR0) ;

La fonction renvoie un nombre entre 0 et 1023.

SI (TESTCAPTEUR(CAPTEUR0) <= 500)

{instructions voulues}

SINON

{instructions voulues}

AFFICHE (TESTCAPTEUR(CAPTEUR0)) ;

Branchement des potentiomètres :

CAPTEUR0 5V,  A0 et GND

CAPTEUR1 5V,  A1 et GND

CAPTEUR2 5V,  A2 et GND

CAPTEUR3 5V,  A3 et GND

CAPTEUR4 5V,  A4 et GND

CAPTEUR5 5V,  A5 et GND

Le potentiomètre est une résistance variable. La tension entre deux bornes varie lorsqu’on le tourne. Le nombre utilisé par le programme varie entre 0 et 1023

7.4 Capteur de température

Le LM35 est un capteur de température. La tension varie en fonction de la température ambiante.

Instructions pour le capteur de température :

TESTTEMP() ;

La fonction renvoie la température mesurée en degrés Celsius.

SI (TESTTEMP() <= 28)

{instructions voulues}

SINON

{instructions voulues}

AFFICHE(TESTTEMP()) ;

Branchement du module :

5V,  A2 et GND

7.5 Capteur de frappe

Si on fait vibrer le buzzer en frappant dessus ou sur le support sur lequel il est fixé, il renvoie une tension qui permet de détecter la frappe.

Instructions pour le capteur de frappe :

TESTCAPTEUR(FRAPPE) ;

La fonction renvoie un nombre entre 0 et 1023.

SI (TESTCAPTEUR(FRAPPE) >= 500)

{instructions voulues}

SINON

{instructions voulues}

AFFICHE(TESTCAPTEUR(FRAPPE)) ;

Branchement des modules :

5V,  A4 et GND

7.6 Capteur de ligne

Le capteur de ligne est composé de deux détecteurs de lumière. Pour chaque couleur, les capteurs renvoient une tension différente.

A 1cm, environ 200 pour le blanc et 800 pour le noir.

Instructions pour les BP et interrupteurs :

LIRECAPTEUR(LIGNE1) ;

LIRECAPTEUR(LIGNE2) ;

La fonction renvoie VRAI si la ligne est blanche

La fonction renvoie FAUX si la ligne est noire.

SI (LIRECAPTEUR(LIGNE1) EST VRAI ET LIRECAPTEUR(LIGNE2 EST FAUX)

{instructions voulues}

SINON

{instructions voulues}

AFFICHE(LIRECAPTEUR(LIGNE1)) ;

LUMINOSITE stocke la valeur du capteur.

Branchement des modules :

5V,  A1 et GND

5V,  A5 et GND

7.7 Barrière infrarouge

La barrière infrarouge est composée d’un module qui émet une lumière infrarouge (invisible à l’œil nu) et d’un module qui reçoit cette lumière en faisant varier sa tension de sortie en fonction de la quantité de lumière reçue.

Branchement des modules :

5V,  A3 et GND

Instructions pour le capteur de frappe :

TESTCAPTEUR(IR) ;

La fonction renvoie un nombre entre 0 et 1023.

SI (TESTCAPTEUR(IR) >= 500)

{instructions voulues}

SINON

{instructions voulues}

AFFICHE(TESTCAPTEUR(IR)) ;

8. Moniteur série

Le moniteur série est une fenêtre que l’on ouvre à partir du logiciel.

Il permet de communiquer avec la carte programmable arduino.

Il peut par exemple afficher la valeur d’un capteur ou tout autre texte.

Pour l’utiliser, il faut enlever les // dans la partie configuration.

AFFICHE(‘mon texte ici’) ;  permet d’afficher un texte

AFFICHE(TESTCAPTEUR(CAPTEUR0)) ; affiche la valeur du capteur

RETOURALALIGNE(‘mon texte’) ; idem que AFFICHE avec un retour à la ligne.

9. Exemples d’utilisation

Des exemples d’utilisation sont disponibles depuis le logiciel : Fichier\Exemples\Modules

Ces exemples peuvent servir de base pour développer une nouvelle application.

L’exemple Programme_de_base est celui à partir duquel on crée entièrement un nouveau programme

10. Référence pour la programmation

| Diodes électroluminescentes ALLUMER(nom); ETEINDRE(nom); CLIGNOTER(quoi, nom); Fonctionne pour toutes les broches numériques (de D0 à D13) | Moteurs à courant continue AVANCER() ; RECULER() ; GAUCHE() ; DROITE() ; ARRET() ; | Servomoteurs 0-180° ANGLESERVO(angle en degrés) ; | Servomoteurs à rotation continue AVANCESERVO() ; RECULESERVO() ; GAUCHESERVO() ; DROITESERVO() ; STOPSERVO() ; |
| --- | --- | --- | --- |
| Temporisation PENDANT(temps) ; ATTENTRE(temps) ; Le temps est en millisecondes. On peut entrer un temps en secondes en ajoutant SECONDE ou SECONDES. | Boutons poussoirs et interrupteurs TEST(nom) ; | Capteurs analogiques TESTCAPTEUR(nom) ; LIRETEMP() ; LIRECAPTEUR(LIGNE1) ; LIRECAPTEUR(LIGNE1) ; | Buzzer MELODIE() ; |
| Relais Mêmes fonctions que pour les DEL | Tests SI(condition) {action} SINON{action} FAIRE{action} TANTQUE(condition) ; | Compteurs REPETER(int i =0 ; i<5 ; i+=1) {action} | Opérateurs logiques ET OU NON OUI |
| Coéfficients SECONDE X1000 SECONDES X1000 | Etat des entrées sorties VRAI FAUX ENFONCE RELACHE | Comparaison EGALE EGALE INFERIEURouEGAL SUPERIEURouEGAL INFERIEUR SUPERIEUR |  |

11. Dépannage

Débogage des programmes Vérifier la syntaxe, les points-virgules et les accolades. Si le problème persiste, appeler le professeur.

Téléversement impossible Changer le port série déclaré sur lequel devrait se trouver le câble USB. Outil\ Port série\ com ? Vérifier que le circuit correspond bien à votre carte. Outil\Carte\ ?

Le programme est chargé, mais rien ne se passe Vérifier votre montage fil à fil. Vérifier que le programme correspond bien aux modules connectés.

Le moniteur série n’affiche rien. Vérifier que MONITEURSERIE(9600) ; est bien présent dans la boucle PARTIE CONFIGURATION{ici} Vérifier la syntaxe des instructions liées au moniteur série.

- Liens, bibliographie

Sites

Mon blog sur le serveur du CRDP : http://blog.crdp-versailles.fr/technogalois/index.php/

Arduino.cc : http://arduino.cc/

Arduinoedu.cc : http://arduinoedu.cc/

Livres